Содержание:

Введение

- Назначение СУОНА

- Исходные данные

  - Кинематические требования

  - Точностные требования

  - Динамические требования

  - Электротехнические требования

- Состав и структура СУОНА

  - Состав с номенклатурой

  - Структурная схема

  - Функциональная схема

  - Кинематическая схема

  - Системы координат, схема перехода между ними

- Описание аппаратной части БДПТ:

  - Назначение прибора

  - Характеристики

  - Функциональная схема/структурная схема

  - Принципиальная схема

  - Внешние интерфейсы (электрические)

- Расчет основных характеристик:

5.1 Кинематические

5.2 Точностные

5.3 Динамические

- Макетирование

  - Общий вид

  - Отличия в номенклатуре

  - Структурная, функциональная, принципиальная схемы

  - Способ имитации нагрузки

  - Расчеты

Выводы.

Введение

Назначение СУОНА

СУОНА предназначен для поворота остронаправленной антенны вокруг двух взаимноперпендикулярных осей вращения на требуемые углы. Данный привод предназначен для работы на космическом аппарате «Резонанс.

Блок управления приводом направленной антенны (далее – БУП-РМ), предназначенный для обеспечения управления электромеханическим устройством – приводом направленной антенны по кодовым командам аппаратуры заказчика. Бесконтактный двигатель постоянного тока БДПТ-РМ предназначен для использования в составе привода направленной антенны в качестве электромеханического преобразующего устройства между системой управления и исполнительным органом обеспечения поворота направленной антенны.

Область применения разрабатываемого изделия – механотронные следящие системы для обеспечения ориентирования в пространстве антенн космических аппаратов, а также рулевые привода для поворотов органов управления малогабаритных летательных аппаратов.

Отличительными особенностями подобных систем являются высокие точностные характеристики, широкий диапазон регулирования и большой ресурс работы при обязательном обеспечении резервирования по основным узлам при устойчивой алгоритмической составляющей логики взаимодействия между основными и резервными полукомплектами, так как в условиях космоса и беспилотного управления космическим аппаратом практически невозможно осуществить ремонт или замену вышедшего из строя блока или механизма.

Полный комплект изделия, состоящий из одного БУП-РМ и четырех БДПТ-РМ, предназначен для осуществления поворота направленной антенны космического аппарата по двум осям, питания и снятия показаний с датчиков угла и датчиков температуры привода направленной антенны. Изделия должно быть работоспособно в условиях глубокого вакуума, космической радиации и пониженных температур.

Исходные данные

2.1 Кинематические требования

В приводе должны быть реализованы правые ортогональные приборная (ПСК) и подвижная (ПдСК) системы координат.

ПСК ОXпYпZп привода должна быть материализована посадочной плоскостью, которой привод устанавливается на КА и системой классных отверстий конструкции привода. Диаметр крепежных отверстий  должен соответствовать М6

ПдСК ОXпдYпдZпд привода должна быть материализована посадочной плоскостью и системой отверстий для установки НА на приводе. Оси ПдСК направлены в те же стороны, что и оси ПСК при нулевых углах разворота пр0 и пр0.

Привод должен обеспечивать развороты ПдСК относительно ПСК на заданные углы пр (вокруг оси Yвр, параллельной оси OYп и направленной в ту же сторону) и пр  (вокруг оси Z вр, параллельной оси OZпд  и направленной в ту же сторону).

За положительное направление вращения привода вокруг осей Yвр и Zвр должно быть принято вращение против часовой стрелки, если смотреть с положительного направления оси Yвр и Zвр, соответственно.

Рис. 1. Общий вид ПНА и схема расположения систем координат.

За нулевое положение (НП) привода по обеим осям вращения принимается положение, при котором ось OXпд  ПдСК параллельна и совпадает по направлению с осью OXп ПСК. При этом плоскость привода ,предназначенная для установки на КА, параллельна плоскости для установки НА на привод, допуск параллельности ± 2'.

2.1.1 Привод должен обеспечивать повороты ПдСК от одного механического упора до другого в следующих пределах: по углу пр  – от от минус 85° до плюс 85°, а по углу пр – от минус 75° до плюс 75°.

2.1.2 Средняя скорость разворота плоскости крепления НА на интервале 5°, во всем диапазоне углов, вокруг каждой оси вращения должна быть не более 4°/с при частоте вращения вала двигателя 5000 об/мин.

Примечание - Указанная погрешность показывает разность между фактическим углом разворота плоскости крепления НА и углом разворота определенным по информации датчиков положения ротора электродвигателя

2.1.3 После обесточивания электродвигателей, привод должен сохранять заданное угловое положение плоскости крепления НА вокруг осей Yвр и Zвр с погрешностью не более  ± 15' при воздействии момента силы на вал соответствующего привода не более 3 Н·м (уточняется).

При этом моменты, действующие на валы электродвигателей привода со стороны нагрузки, должны быть не более 0,008 Н·м.

Момент торможения двигателя обеспечивает БУП НА подачей необходимого напряжения на обмотки двигателя.

2.2 Точностные требования

2.2.1 Угол поворота посадочной плоскости крепления НА вокруг каждой оси вращения, соответствующий одному обороту вала двигателя должен составлять 2'45''. Допускаемое отклонение - ± 45'' (iред=7854).

2.2.2 Привод должен обеспечивать совмещение оси Хпд ПдСК с программным направлением относительно ПСК в рабочем диапазоне углов поворота с погрешностью не более ± 15'.

2.2.3 Погрешность определения положения посадочной плоскости крепления НА по каждой оси вращения по информации датчика угла, в нормальных климатических условиях не должна превышать ± 25'.

Информация с датчиков угла в нулевом положении привода должна быть паспортизована.

2.2.4 Масса привода вместе с вращающимся волноводным соединением (без установленной ЭВТИ) должна быть не более 7,8 кг.

2.2.5 Механический интерфейс крепления привода разрабатывается на этапе рабочего проектирования разработчиком привода и согласуется с НПО Л.

2.2.6 Максимальные габаритные размеры ПНА не более:

Длина- 375 мм;

Высота- 250 мм;

Ширина-375 мм. (Уточняются по результатам проработки конструкции.)

2.2.7 НА крепится к приводу НА через фланцы соединений волноводных вращающихся (СВВ).

Фланцы СВВ для крепления разветвителя должны располагаться в одной плоскости. Расстояние между осями фланцев СВВ должно быть                (245 ± 0,05) мм.

2.3 Динамические требования

2.3.1 Нагрузкой на привод является – НА. Масса НА – 4,1 кг.

2.3.2 Момент инерции относительно осей вращения привода не более

2,2 кг·м2 .

Привод должен отвечать требованиям данного ТЗ при условии, что на привод НА по каждой оси вращения действует:

- момент сопротивления типа “сухое” трение, со стороны соединения волноводного вращающегося, значение которого не более 1 Н·м (100 гс·м) (уточняется);

- момент, вызванный движением КА, значение которого не более         2,0 Н·м.

2.3.3 Привод по каждой оси вращения должен быть оснащен бесконтактными электродвигателями Maxon EC-max 22. Характеристики двигателя представлены в приложении И, габаритный чертеж электродвигателя представлен в       приложении К.

Управление двигателями осуществляет блок управления приводом (БУП) НА, который должен входить в состав КПА.

Схема подключения электрических элементов привода обеспечивается БУП НА.

Питание датчиков угла и обработка их информации производится блоком управления ПНА или штатной КПА.

3.3 Электротехнические требования

3.3.1 Общие электротехнические требования

3.3.1.1 Назначение и обозначение соединителей привода НА должно соответствовать рисунку 2.

УТ-датчики

| X1 | - цепи электродвигателя ; |
| --- | --- |
| X2 | - цепи электродвигателя ; |
| X3 X4 X5 | - разъем ДУ; - цепи нагревателей; - цепи УТ- датчиков (управляющие температурные). |
| Рисунок 2 - Соединители ПНА. Примечание - Размещение соединителей показано условно |  |

Коммутация цепей нагревателей, установленных на ПНА для поддержания рабочего температурного режима должна осуществляться в БКУ автономно по информации с датчиков температуры.

3.3.1.2 В состав привода НА должны входить 8 термодатчиков (2 аналоговых и не менее 6 цифровых). Привод НА должен выдавать в БКУ температурную информацию согласно таблице 1. Выходные цепи УТ-датчиков не должны иметь гальванической связи с цепями питания, управления, корпусом привода НА и КА.         	Места установки термодатчиков должны быть определены в процессе  разработки привода НА в ОАО "ИСС" и согласованы с НПО Л.

Схема распайки термодатчиков приведена на рисунке 3.

Линия TS0 – это провод подачи измерительного тока для терморезисторов, линии TS+ и TS- подключены к токовому зеркалу и схеме измерения напряжения. Rx – терморезистор в диапазоне от 10 до 200 Ом.

Рисунок 3 - Схема распайки термодатчиков.

Количество УТ-датчиков типа DS18B20 может быть увеличено по результатам теплового расчета. Все датчики должны быть паспортизованы.

Тип аналоговых термодатчиков должен быть определен ОАО "ИСС" и согласован с НПО Л.

| Таблица 1 - Перечень температурной информации привода НА |  |
| --- | --- |
| Обозначение параметра | Название параметра |
| ТД1 | Показания первого термодатчика привода  |
| ТД1 | Показания первого термодатчика привода  |
| ТД2 | Показания второго термодатчика привода  |
| ТД2 | Показания второго термодатчика привода  |
| ТД3 | Показания третьего термодатчика электродвигателя  |
| ТД3 | Показания третьего термодатчика электродвигателя  |
| ТД4 | Показания четвертого термодатчика электродвигателя  |
| ТД4 | Показания четвертого термодатчика электродвигателя  |

3.3.1.3 Электрические цепи в приводе должны быть выполнены дублированными проводами. Гальваническая связь цепей с корпусом привода или     корпусом КА не допускается.

3.3.1.4 Металлический корпус КА используется как единый «корпус» для металлизации всех электропроводящих элементов конструкции (корпуса привода, экранов кабелей и др.).

3.3.1.5 В электрических цепях привода не допускается наличие  чисто емкостных нагрузок.

3.3.1.6 Изоляция электрических цепей приводов, не содержащих полупроводниковых приборов и микросхем, относительно корпуса КА или привода, а также между любыми электрически разобщенными цепями должна выдерживать испытательное напряжение  до 200 В (амплитудное) при частоте

50 Гц для цепей с рабочим напряжением, кроме электрических цепей ДУ, которые относительно друг друга и раздельно относительно корпуса  должны выдерживать  без пробоя  до 100 В в нормальных климатических условиях и до 50 В  при повышенной влажности.

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать ±5%.

Для цепей с рабочим напряжением более 100 В (амплитуда) испытательное напряжение и методика проверки электрической прочности изоляции должны быть указаны в ТУ на аппаратуру и в инструкции по эксплуатации.

3.3.1.7 Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса привода или КА, а также между любыми электрически разобщенными цепями должно быть:

- при нормальных климатических условиях – не менее 20 МОм;

- при повышенной температуре (более 35 ºC) и прочих нормальных климатических условиях  – не менее 5 МОм.

Нормальными климатическими условиями считаются:

- температура окружающей среды от плюс15 до плюс 35  ºC;

- относительная влажность от 45  до 80 %

- атмосферное давление от  84 до 106,6  кПа ( 630 до 800 мм рт. ст.)

Измерение сопротивления изоляции должно выполняться в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.310-98.

3.3.1.8 Должна быть согласована распайка  внешних соединителей привода с указанием нагрузки электрических цепей. Согласованию подлежат также способ и средства металлизации привода.

3.3.1.9 В приводе должны использоваться соединители с золотым покрытием контактов. Исключение могут составлять соединители для технологических цепей.  Применение соединителей с иным покрытием контактов допускается только по согласованию с НПО Л.

3.3.1.10 При разработке привода должны быть предусмотрены цепи для контроля стыковки.

3.3.2 Требования по электропитанию

Привод должен допускать снятие и подачу питания в процессе работы в любое время штатной эксплуатации и наземных испытаний.

3. Состав и структура СУОНА

3.1 Состав изделия:

Привод должен представлять собой моноблок, в состав которого должны входить:

-бесконтактный электродвигатель постоянного тока (основной 2 шт);

-бесконтактный электродвигатель постоянного тока (резервный 2 шт);

-редуктор (2 шт);

-волноводы;

-соединения волноводные вращающиеся в приемном тракте;

-соединения волноводные вращающиеся в передающем тракте;

-датчик угла (ДУ) поворота посадочной плоскости крепления НА, разработанный на базе датчика угла типа “вращающийся трансформатор” (2 шт.).

1-волновод; 2-подвижный фланец СВВ; 3-неподвижный фланец СВВ; 4-кожух ДУ; 5-щит; 6-корпус; 7-фланец; 8-волновод; 9-щека ЭММ; 10-вилка; 11-щека ДУ; 12-кожух ДУ 13-соединитель Рисунок – Устройство ПОНА

3.2 Структурная схема привода

3.4 Кинематическая схема привода

Рис. . Кинематическая схема привода

3. 4 Функциональная схема - ???

3.5 Системы координат, схема перехода между ними

Описание аппаратной части бесконтактного двигателя постоянного тока (БДПТ):

# 4. Основные характеристики БДПТ-РМ

БДПТ-РМ предназначен для использования в составе привода направленной антенны.

В состав комплекта БДПТ-РМ входят следующие приборы:

- Основные БДПТ-РМ – 2 шт.;

- Резервные БДПТ-РМ – 2 шт.;

БДПТ-РМ в процессе работы взаимодействует со следующими смежными системами:

- бортовым комплексом управления КА «Резонанс»;

- системой электроснабжения (СЭС);

- системой обеспечения тепловых режимов (СОТР);

Изделие представляет собой трехфазный двухполюсный бесконтактный электродвигатель постоянного тока производства фирмы MAXON модели EC-max с датчиками положения ротора на основе цифровых датчиков Холла. В конструкции двигателя использованы преднагруженные подшипники. Мощность двигателя составляет 12 Вт при частоте вращения холостого хода 12100 об/мин в климатических условиях от минус 40 до 100С. Номинальный момент – 10,8 мН*м. Максимальный КПД – 65%. В качестве датчиков положения ротора двигатель имеет 3 встроенных датчика Холла.

Рис. Габаритный чертеж двигателя

Рис. 8. Электрическая схема электродвигателя

Требования к БДПТ-РМ (таблица 2):

| № п.п | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания постоянного тока, В | 27−4+7 |
| 2 | Собственная потребляемая мощность, Вт | 10 |
| 3 | Максимальная частота вращения вала | 5000 |
| 4 | Развиваемый крутящий момент не менее, мН*м | 10 |
| 5 | Собственное тепловыделение не более, Вт | 10 |
| 6 | Гарантийная наработка, час | 60000 |
| 7 | Срок службы, лет | 9 |

# Обоснование двигателя БДПТ-РМ

Бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ-РМ) используются в двухстепенном приводе направленной антенны (Пр. НА) с диапазоном углов поворота вокруг осей «» и «» в рабочем диапазоне от º до º от нулевого положения.

Работа Пр. НА на орбите описывается углами:

- α  (угол между направлениями КА на солнце и КА на КИП);

- β (угол между осью Z и проекцией направления КА - КИП на плоскость YZ).

Для их вычисления вводится система координат XYZ с началом в центе масс КА. Ось     Х направлена от Солнца, ось Z-в сторону северного полюса эклиптики, ось Y дополняет систему до правой.

Для разработки циклограммы работы БДПТ-РМ в штатном режиме  и приближенного расчета  ресурса БДПТ-РМ приведены диаграммы изменения углов отработки привода в течение одних суток. Данные диаграммы не точно описывают работу самих БДПТ-РМ, но могут быть использованы применимо к двигателям как наихудший случай с номинальной нагрузкой.

Циклограмма работы БДПТ-РМ приведена  для штатного режима типовых витков.

Диаграммы изменения углов α и β

Время от начала расчета первый перицентр орбиты, расчет ведется на интервале 1 сутки.

При прохождении перицентра орбиты максимальная скорость движения КА.

Коэффициент редукции по осям Zвр  и Yвр 1650 и 1500 соответственно.

Рис. Изменение углов α, β в течении суток (3 витка по 28 800 с)

Рис. Изменение скорости вращения привода, º/c

- Расчет ресурса БДПТ-РМ

Время работы привода -2 ч (7200 с).

Из расчета, что угловая скорость  4 º/с,  за 2 часа работы приводу необходимо скомпенсировать  4 ·7200 = 28800 º. Иначе: полный оборот вокруг оси Х КА сделает за 360 º: 4 º/с = 90 c. Считаем, что приводу не придется отработать от упора до упора, т.е. от -100 º до +100 º, исходя из выше указанных диаграмм (рассматривая не самый критичный случай) средний угол отрабатываемый приводом в среднем составляет 53º . За 2 часа работы привод будет должен скомпенсировать                  7200 с : 90 с = 80 оборотов.

Требуемый ресурс работы привода КА «Резонанс», с учетом  20 % технического запаса и 10% запаса на наземную отработку составляет:

1,3·(5 лет ·365 дней) ≈ 2373 дня

Учитывая необходимости перебрасывания привода раз в сутки:

80 оборотов · 53 º · 2373 дня + 200 º · 2373 дня = 10 536 210 º

Требуемый ресурс БДПТ-РМ составляет:

10 536 210 º ·1650 = 17 384 598 000 º = 48 290 550 оборотов

5. Расчет основных характеристик

???

- Макетирование

  - Общий вид

  - Отличия в номенклатуре

В состав макетного привода входит:

- Двигатель шаговый JK42HM40-1684 (2 шт.)

- Драйвер шагового двигателя DRV8824 (2 шт.)

- Блок питания 10А 12В

Двигатель шаговый JK42HM40-1684

Драйвер шагового двигателя DRV8824

Плата создана на базе микросхемы компании TI (Texas Instruments Inc.) DRV8824 - биполярном шаговом драйвере двигателя. Драйвером шагового мотора Pololu на микросхеме DRV8824, является версией DRV8825, но с более низким током нагрузки. Особенностями DRV8824 являются регулируемый ток, защита от перегрузки и перегрева, драйвер также имеет шесть вариантов микрошага (вплоть до 1/32-шага). Он работает от напряжения 8,2 - 45 В и может обеспечить ток до 0,75 А на фазу без радиатора и дополнительного охлаждения (дополнительное охлаждение необходимо при подаче тока в 1,2 A на каждую обмотку).

Описание:

Драйвер создан на базе микросхемы управления шаговым двигателем компании TI DRV8824; поэтому настоятельно рекомендуем, перед использованием этого продукта, ознакомиться со спецификацией DRV8824 (1MB pdf). Этот драйвер позволит управлять биполярным шаговым двигателем с выходным током в 2,2 А на обмотку (для получения дополнительной информации смотрите раздел о рассеивании мощности). Ниже приведены ключевые особенности драйвера:

- Простой интерфейс управления шагом и направлением вращения электродвигателя

- Шесть различных дискретных перемещений: полный шаг, пол шага, 1/4-шага, 1/8-шага, 1/16-шага и 1/32-шага

- Регулируемый контроль тока с помощью потенциометра, позволит установить максимальный выходной ток. Это даст вам возможность использовать напряжение выше допустимого диапазона для достижения более высокой угловой скорости шага двигателя

- Интеллектуальное управление автоматически выбирает режим регулировки затухания тока (медленный и смешанный режимы)

- Максимальное напряжение питания 45 В

- Встроенный стабилизатор напряжения (не требуется дополнительного питания для внешних логических схем)

- Может напрямую взаимодействовать с 3,3 В и 5 В системами

- Защитное отключение при перегреве и перегрузке по току, а также блокировка питания при пониженном напряжении

- Защита от короткого замыкания на землю, защита от замыкания в нагрузке

- Четырехслойная печатная плата с медным слоем толщиной 0,07 мм для лучшего рассеивания тепла

- Контакт заземления доступен для пайки в нижней части печатной платы, внизу микросхемы

- Размер модуля, расположение выводов и интерфейс во многом соответствуют драйверу шагового двигателя Pololu на A4988 (смотрите внизу страницы для получения дополнительной информации)

Блок питания 10А 12В